Viete aká farba vznikne zmiešaním modrej a žltej farby?

MENO:				Chromatografia

Plynová chromatografia:

1952 James a Martin vyvinuli plynovú chromatografiu.

Hlavnou súčasťou

zariadenia je

chromatografická

kolóna (kovová alebo

sklená rúrka),

naplnená silikagélom

alebo oxidom hlinitým, prípadne organickým rozpúšťadlom naneseným na nosiči. Kolónou trvale preteká inertný plyn (dusík alebo argón). Delená zmes sa nastrekne do prúdu nosného plynu, ktorým je vnesená do odparovacej komôrky, vyhriatej na teplotu vyššiu, ako je teplota kolóny. Tu sa látka odparí a vchádza do chromatografickej kolóny, kde sa jednotlivé zložky zmesi rozdelia na základe odlišnosti ich rozdeľovacích koeficientov alebo rôznej adsorptivity. Oddelené látky postupujú do detektora, ktorý na základe zmeny niektorej vlastnosti nosného plynu (najčastejšie tepelnej vodivosti) zistí prítomnosť látky v plyne. Detektor je spojený s registračným zariadením. Každému maximu na chromatografickej krivke odpovedá určitá zložka zmesi. Plocha pod krivkou každého maxima je úmerná množstvu látky.

Zložky zmesi sa oddeľujú na základe ich rozdielnych vlastností vzhľadom na dve nemiešateľné fázy. Pri pohybe ................. fázy pozdĺž stacionárnej dochádza k oddeleniu zložiek.

Stacionárna fáza – napríklad materiál, ktorý má ................

Mobilná fáza – napríklad .....................

voda

čokoláda

hliník

zemný plyn

- Úloha 1:Chromatografia rastlinných farbív

Pomôcky: pohár, pijak,

Chemikálie: listy pelargónie, žihľavy alebo inej

rastliny (môžu byť aj listy fialové, ktoré

obsahujú aj červené farbivo), alkohol, sóda

bikarbóna

Postup:

1.Pripravíme extrakt pigmentov : nožnicami

rozstriháme listy (asi 20 g), dáme do nádoby,

prelejeme vodou, pridáme niekoľko kryštálikov

sódy bikarbóny na zneutralizovanie a asi štvrť

hodiny zahrievame vo vodnom kúpeli. Vodu

zlejeme, listy vymačkáme a prelejeme asi

130ml alkoholu. Znova zahrievame, kým

tekutina nebude tmavozelená. Precedíme

alebo radšej prefiltrujeme.

2. Prúžok (20 x 3 cm) pijaku (alebo iného savého papiera) ponoríme spodným okrajom do alkoholového extraktu. Papier je treba o niečo pripevniť tak, aby visel zvislo a aby sa nedotýkal okrajov ani dna nádoby.

Úloha 2: Chromatografia farieb fixiek.

Pomôcky: fixky, pijavý papier (filter do kávovaru), štipce, miska

Chemikálie: lieh

Postup: Pijavý papier rozstrihajme na pásiky 10 - 15 cm dlhé. Na každý pásik namaľujme fixkami rôznych farieb, kúsok od spodného okraja, veľkú bodku. Štipcami pripnime nastrihané pásiky s bodkami na okraj nádoby. Nastavme ich tak, aby sa lieh dotýkal spodného okraja pásikov, no aby nesiahal po samotné bodky.

Pozorovanie:

Úloha 1:

Úloha 2: